1. A DIGIFON 2000 ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

1. 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- A rendszer magában egyesít egy max. 255 lakásos kaputelefont, és egy olyan számkombinációs kapuzárat, amelynél minden lakásnak egyedi kapunyitó kódja van.

- A telefonhálózat kiépítéséhez mindössze két ér szükséges, amely nagyban elősegíti a gyors és kényelmes szerelést.

- Egy központhoz max. 5 kültéri egység csatlakoztatható, több bejáratú több lépcsőházas rendszerek kiépítéséhez.

- Akkumulátor csatlakoztatásával szünetmentes tápellátás biztosítható.

- 2 A RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI

- A lakások hívószáma 1-999-ig programozható.

- A felcsengetés hangereje minden lakásnál külön beállítható 2 szintből választva.

- Minden laskásnak van külön számzár-kódja.

- A kapunyitó kód a lakók által is programozható.

- A rendszer időzített zárnyitást biztosít, a zárnyitás ideje programozható.

- A kapu belülről egy zárnyitó gomb segítségével is nyitható.

- Mellétett lakáskészülék esetén is felcsenget. A felcsengető jel megszűnése után is felvehető a kapcsolat a kültéri egységgel adott ideig.

2. FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

- 1 A KAPUTELEFON FUNKCIÓ

- 1.1 LAKÁS HÍVÁSA

Egy lakás hívásakor a kültéri egység tasztatúrája segítségével begépeljük annak a lakásnak a hívószámát, amelyet fel akarunk hívni. Minden egyes billentyűlenyomást hangjelzés kísér, ezen kívül a bevitt számok megjelennek a kijelzőn. A mennyiben rossz számot írtunk be, akkor a [#] lenyomásával kitörölhetjük az eddig beírt számokat, majd újra kezdhetjük a beírást.

Az utolsó billentyű lenyomása után néhány másodperc múlva felcsenget a lakásba. Ha az adott lakás le van tiltva, akkor a kijelzőn az [OFF] felirat jelenik meg. Nem létező hívószám bevitelekor a rendszer törli a kijelzőt és alapállapotba áll.

Sikeres hívószámbevitel után a rendszer felcsenget a hívandó lakásba. A rendszer 45 másodpercig csenget. Ha ez alatt az idő alatt nem veszik fel a telefont, akkor további 45 másodpercig tartja a vonalat, és ha ez idő alatt veszik fel a lakásban a telefont, a beszélgetés lefolytatható.

A csengetést, valamint a beszélgetést a kültéri egység [#] gombjának megnyomásával bármikor megszakíthatjuk. A lakáskészülék 1 másodpercnél hosszabb ideig történő letétele, vagy a beszélgetési idő túllépése esetén a kapcsolat szintén megszakad.

Beszélgetés közben a lakáskészülék [KULCS] gombjának lenyomásával lehetséges az ajtó nyitása. Csak az az ajtó nyílik ki, amelyikhez tartozó kültéri egységről lett a beszélgetés kezdeményezve.

Több kültéri egységgel történt kiépítése esetén, amíg egy adott kültéri egységgel beszélgetés folyik, a többi egység kijelzőjén egy [-H-] felirat jelenik meg, és addig a billentyűzet használata is tiltva van.

- 2 A SZÁMKOMBINÁCIÓS AJTÓZÁR

A lakók az egyes lakásokhoz rendelt kódok segítségével mehetnek be a kapun. A gyári beállítás biztosítja, hogy minden lakásnak különbözzön a kapunyitó kódja, valamint, hogy a számzárkódok ismétlődése kizárt. Az alapbeállítást megváltoztathatja az installálást végző személy, de maga a lakó is.

- 2. 1 A SZÁMZÁRKÓDOK HASZNÁLATA

- Írjuk be saját lakásunk hívószámát!

- Nyomjuk meg a [*] billentyűt!

- Írjuk be a számzárkódunkat! Ha a számzárkódunk első jegye 0, akkor azt is be kell írni!

Ha egy adott lakás kódjával valaki bement a kapun, akkor egy jellegzetes hanggal feljelzi azt a lakásba. Ez figyelmeztet arra, hogy valaki az ő lakáskódjával jutott be. Ha ezt illetéktelen tette, akkor célszerű a zárnyitó kódot megváltoztatni!

2. 2. 2 A SZÁMZÁRKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

- Hívjuk fel a lakást az egyik kültéri egységről!

- A tasztatúrán tartsuk nyomva a [*] billentyűt!

- Kérjük meg a laksásban lévő társunkat, hogy nyomja meg 3-szor a [KULCS] gombot!

- Ha kijelzőn [ - ] felirat jelenik meg, akkor a rendszer belépett a programozási módba. Engedjük el a gombot!

- Írjuk be a régi zárnyitó kódunkat! A kód beírása alatt a kijelzőn [---] felirat látható. Hibás kód bevitele esetén [Err] üzenetet kapunk, a rendszer kilép a programozási funkcióból. Amennyiben a kód helyes volt, akkor a rendszer nyugtázza egy [Ar] üzenettel, majd a kijelzőn újra [-] felirat jelenik meg.

- Ezután bekéri az új kódot, miközben a kijelzőn [---] felirat látható. A kód elvetését [Err], elfogadását [Ar] üzenet jelzi.

- Az új kód bevitelét meg kell ismételni, mivel csak akkor lesz rögzítve, az ismételt beírás is megfelelőnek bizonyul.

A számzárkód átírása akkor történik csak meg, ha az új kód második bevitele után is megjelenik az  [Ar] felirat a kijelzőn.

Figyelem! A gyártó által mellékelt kódtáblázatban az egyes kódok a virtuális port számhoz tartoznak, nem pedig a beprogramozható hívószámhoz!

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Lakó neve: ...........................................................

- Lakásának hívószáma: .........................................

- Az Ön számzárkódja: ...........................................

- Felcsengetés, beszélgetés, kapunyitás

A kültéri egységen leírtak szerint felhívják a lakást!

A lakáskészüléken lévő [KULCS] gomb lenyomásával nyithatja a kaput. A beszélgetés megszakítható a lakáskészülék, illetve a kültéri egység  [#] gombjának lenyomásával.

- Kapunyitás egyedi számzárkóddal

Beírja a lakás hívószámát, megnyomja a [*] gombot, majd folyamatosan a 4 jegyű számkódját. (Figyelem! a számzárkód mindig 4 jegyű!)

A lakáskészülék minden egyes zárnyitás után csipogó hanggal jelzi, hogy valaki a lakás számzárkódjával jutott be a házba. Ha ilyen jelzés után nincs vendég, akkor célszerű a kódot megváltoztatni!

A SZÁMZÁRKÓDJÁT NE ÁRULJA EL AVATATLANOKNAK, HISZEN EZ AZ ÖN EGYEDI, SAJÁT KULCSA A LAKÁSHOZ!

- A számzárkód megváltoztatása

Hívja fel a lakást az egyik kültéri egységről!

A tasztatúrán tartsa lenyomva a [*] billentyűt!

Kérjük meg a lakásban lévő társunkat, hogy nyomja meg 3-szor a [KULCS] gombot!

Ha a kijelzőn [ - ] felirat jelenik meg, akkor a rendszer belépett a programozási módba. Engedjük el a gombot!

Írja be a régi zárnyitó kódját! A kód beírása alatt a [---] felirat látható. Hibás kód bevitele esetén [Err] üzenetet kapunk, a rendszer kilép a programozási funkcióból. Amennyiben a kód helyes volt, akkor a rendszer nyugtázza egy [Ar] üzenettel, majd a kijelzőn újra [ - ] felirat jelenik meg.

Ezután bekéri az új kódot, miközben a kijelzőn [---] felirat látható. A kód elvetését [Err], elfogadását [Ar] üzenet jelzi.

Az új kód bevitelét meg kell ismételni, mivel az csak akkor lesz rögzítve, ha az ismételt beírás is megfelelőnek bizonyul.

A számzárkód átírása akkor történik csak meg, ha az új kód második bevitele után is megjelenik az [Ar] felirat a kijelzőn. Hibás bevitel esetén a régi kód marad érvényben. Ne feledje: a kód csak 4 jegyű lehet!

4. A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

4. 1 A TELEFONHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

A telefonhálózat kiépítéséhez mindössze két érre van szükség. A központ [L+] ill. [L-] kapcsaira kötött gerincvezetékekre kell csatlakoztatni párhuzamosan az összes lakáskészüléket! A központra max. 255 telefon köthető.

A gerincvezetékek központra kötése, ill. a rendszer tápfeszültség alá helyezése előtt célszerű ellenőrizni a hálózat állapotát, hogy elkerüljük a rendszer zárlatra dolgozását. Ez ugyanis könnyen a központ tönkre menetelét okozhatja.

A vonal ellenállásának a 100 kohm nagyságrendben kell lennie! Ha a vonal ellenállása ettől lényegesen eltér, akkor meg kell keresni az esetleges zárlat helyét vagy a hibás lakáskészüléket! Csak minden szempontnak megfelelő hálózatot kössünk a központra és helyezzünk feszültség alá!

- 2 A KÖZPONT FELSZERELÉSE

- 2. 1 A KÖZPONT ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉGEK KAPCSOLATA

A kültéri egységek a rendszer központjához egy-egy 7-eres vezetékkel csatlakoznak. A központról a számozott vezetékek (B1 - B7) minden egyes kültérihez párhuzamosan csatlakoznak. Az egyes kültéri egységek teljesen egyenrangúak, azonban megkülönbözteti őket saját címük, amely alapján fogja az egyes egységeket szólítani a központ.

- 2. 2 A TELEFONVONAL GERINCVEZETÉKEINEK CSATLAKOZTATÁSA

A telefonhálózat gerincvezetékei megfelelő ellenőrzés után a központ [L+] és [L-] kapcsaihoz kötendők. Tápfeszültség alá helyezés után a vonal állapotát célszerű megvizsgálni árammérő műserrel. A rendszer fő funkcióit végigtesztelve a gerincvezetékek árama semmi esetre sem lépheti túl a 100mA-es áramerősséget! Ennél nagyobb áram, a vonal állapotától függetlenül zárlatra utal! Természetesen hibás lakáskészülék is okozhat zárlatra utaló jeleket.

- 3 A KÜLTÉRI EGYSÉGEK INSTALLÁLÁSA

- 3. 1 CSATLAKOZÁS A KÖZPONTHOZ

A rendszer teljes kiépítése (az összes kültéri központhoz csatlakozása) előtt feltétlen szükséges az egyes kültéri egységek címeinek felprogramozása. Ennek hardware illetve programozási vonzata a következő:

- Egy rendszerben max. 5 kültéri egység kiépítése megengedett. A rendszeren belül az egyes kültéri egységek központhoz csatlakozó vonalait párhuzamosan kell kötni!

- Ahhoz, hogy a központ meg tudja különböztetni az egyes egységeket, meg kell különböztetni az egyes készülékeket a saját címük beállításával. Az egyes címeknek 1, 2, ... 5- nek kell lenniük! Például egy kültéri egység esetén a készülék címe 1, két kültéri esetén az egyik 1, a másik 2, és így tovább.

- Minden kültéri egység gyárilag beállított saját címe alapállapotában 255. Ha egy kültéri egység saját címét nem ismerjük, akkor az visszaállítható a gyárilag is beállított értékre úgy, hogy a tápfeszültség rákapcsolásakor lenyomva tartjuk az [Ar] üzenet megjelenéséig a [#] gombot. Az egyes kültéri egységek saját címét csak a központi egység képes adott címre felprogramozni. A kültéri egységek saját címének felprogramozása során egyszerre csak egy 255-ös című egység lehet a központra csatlakoztatva.

- A rendszer bekapcsolásakor a központ megvizsgálja, hogy van-e 255-ös saját című kültéri egység hozzá csatlakoztatva. Amennyiben ezt érzékeli, akkor automatikusan belép a kültéri egység a programozási funkcióba.

- A kültéri egységek programozását célserű a fizikai telepítés előtt asztalon elvégezni.

- 3. 2 A KÜLTÉRI EGYSÉG SAJÁT CÍMÉNEK PROGRAMOZÁSA, AZ INSTALLÁLÁS

AJÁNLOTT MENETE

- Csatlakoztassuk az első 255-ös című kültéri készüléket a központra. Kapcsoljuk be a rendszer tápfeszültségét és az [Ar] üzenet megjelenéséig tartsuk lenyomva a [#] billentyűt. Ezután, mivel a központ érzékeli, hogy címprogramozásra van szükség, elindul a programozási procedúra.

- A programozandó kültérin az [Adr] üzenet jelenik meg, amely után a beállítandó programozási címet kell begépelni, ami jelen esetben az 1-es kell legyen. Érvényes cím megadása esetén a kijelzőn [Ar] üzenet látható, majd néhány másodperc múlva a rendszer automatikusan újraindul.

- Ezután, ha újabb kültéri egység telepítésére van szükség, akkor a rendszer visszaszámlálási ideje alatt kapcsoljuk le a tápfeszültséget. Ezután ismételjük meg az előző pontban leírtakat azzal a különbséggel, hogy a cím programozása során a 2-es számot gépeljük be. A folyamatot addig folytassuk, amíg a szükséges összes kültéri egységet fel nem programoztuk.

Nagyon fontos! Két megegyező saját című kültéri egység bekapcsolása a rendszerbe előre nem meghatározható működést eredményez, de meghibásodást nem okozhat. Ez természetesen igaz az alapállapotba állított kültéri esetében is.

- 3. 3 A MÁGNESZÁR BEKÖTÉSE

Minden kültéri egységhez csatlakoztatható egy-egy mágneszár. A zár kapocspontjai a kültéri egység [Ar] illetve [Z2] pontjaihoz kötendők. Kapu nyitásakor mindig csak az aktív kültéri egység zárja fog működésbe lépni. Az az aktív kültéri, amelyikről a beszélgetés vagy a kapunyitási funkciót kezdeményezték. Ilyenkor a központ hangjelzést generál.

- 3. 4 KAPUNYITÁS NYOMÓGOMB BEKÖTÉSE

A mágneszárhoz hasonlóan minden kültéri egységhez csatlakoztatható egy-egy zárnyitó [K1]-[K2] nyomógomb is. Ezzel az épületen belülről lehet nyitni a kaput kulcs nélkül.

- 4 A LAKÁSKÉSZÜLÉKEK BEÜZEMELÉSE

A lakáskészülékek hálózatra fűzése előtt fel kell programozni a lakáskészülékeket az ő saját címükre. Az egyes készülékek saját címének meg kell egyeznie azzal a virtuális port számmal , amelyhez kívánjuk hozzárendelni. Természetesen az egyes portszámoknak nem feltétlenül kell megegyezni az adott lakáskészülék hívószámával, mivel a portszámokhoz rendelt hívószámok programozhatóak.

- 4. 1 A LAKÁSKÉSZÜLÉKEK PROGRAMOZÁSA

A készülékszám programozása a lakáskészülékek dekóder panelén lévő fólia átkötések átvágásával történik. Azokat az átkötéseket kell meghagyni, amelyek összege a kívánt készülékszámot adja.

- A RENDSZER PROGRAMOZÁSA

A programozási funkcióba lépés bármelyik kültéri egységről kezdeményezhető, ha ismerjük a programozási kulcsszót. A programozás során általános érvényű, hogy az [Ar] üzenet valamely bevitt adat elfogadását, míg az [Err] üzenet az elvetését jelenti.

A rendszer programozás funkcióba jutás a következőképpen mehet végbe:

- Lenyomjuk a [*] nyomógombot, és folyamatosan begépeljük a 311406 kulcs számsorozatot.

- Ha ez rendben volt, akkor a kijelzőn a [ - ] felirat jelenik meg. Ezután gépeljük be a készülék számát, amely egyben a szerelői kód. Ezt a kódot a gyártó minden egyes központhoz megadja. Ez a kódszám szerepel elsőként a központhoz mellékelt számzár-kódtáblán.

- Eredményes bevitel esetén a kijelzőn először [Ar], majd a [Pr] felirat látható, amely a programozási funkcióba lépést jelzi.

A programozási funkcióból való kilépés a [*] nyomógomb egyszeri lenyomásával történhet [Pr] kijelzés alatt. Ha ebben a funkcióban 5 percig nem történik billentyűzet lenyomás, akkor a rendszer automatikusan alaphelyzetbe áll.

Adott funkció meghívása a funkció számának begépelésével történik. A funkció száma mindig 3 jegyű szám. Pl. a 3-as funkció maghívásához a 0-0-3 számsorozatot kell begépelni. Érvénytelen funkciószám begépelése esetén a rendszer visszaáll a [Pr] kijelzésre.

Bármelyik programozási funkció elvégzése után a rendszer [Pr] kijelzésre áll vissza.

- 1 A KÖZPONTI EGYSÉG PROGRAMOZÁSA

- 1. 1 / 000 / VERZIÓSZÁM LEKÉRDEZÉS

- A funkcióba lépés után a kijelzőn néhány másodpercig a rendszer programjának verziószáma látható egy hangjelzés kíséretében.

- 1. 2 / 001 / SZERELŐI KÓD PROGRAMOZÁS

- A funkcióba lépés után a kijelzőn [ - ] felirat jelenik meg. Ekkor bekéri a jelenleg érvényben lévő szerelői kódot tiltott kijelzés mellett.

- Az elfogadást az [Ar] kijelzés mutatja, majd [ - ] kijelzés után tiltott kijelzők mellett bekéri az új kódot.

- A kijelzőn újra [ - ] felirat lesz látható, amelynél az új kód megerősítését kéri. Elfogadás esetén a kód eltárolását [Ar] üzenet jelzi.

Csak akkor lesz a programozás eredményes, ha a régi kódot is és az új kódot kétszer is helyesen gépeltük be.

- 1. 3 / 002 / ZÁRNYITÁS IDEJÉNEK PROGRAMOZÁSA

- A funkcióba lépéskor rendszer [1-] kijelzés után a nyitási idő paramétert mutatja meg, amelynek érvényes tartománya 1-15. Ennek az értéknek a fele adja másodpercben az ajtózár nyitásának idejét. Ekkor megváltoztathatjuk, ill. a régi értéket visszaírhatjuk a tasztatúra segítségével.

- 1. 4 / 003 / HÍVÓSZÁM PROGRAMOZÁS

A hívószám programozási funkció segítségével megtehető, hogy bármelyik virtuális portszámhoz egy valóságos hívószámot rendeljünk, amellyel a későbbiekben hivatkozni lehet egy  adott lakáskészülékre. Pl. felprogramozhatunk 10 lakáskészüléket 1-10 terjedő készülékszámokra, majd e programozási pont segítségével az első 5 pl. 100-105, míg a második 5 pl. 200-205-ös hívószámra fog hallgatni. Így nagyon jól kezelhetővé válhat pl. lakások emeletszámozása mellett a rendszer telepítése.

A hívószámok lehetnek 1, 2 ill. 3 számjegyűek is. Gyári beállítás szerint minden virtuális  portszám megegyezik a hívószámmal.

- A programozásba lépés, majd a kijelzőn megjelenő [P-1] kijelzés után a rendszer bekéri annak a virtuális portnak a számát, amelytől kezdve kívánjuk a hívószámot beállítani.

- Az érték bevitele, majd a [P-2] kijelzés megjelenése után azt az utolsó portszámot írjuk be, ameddig folyamatosan meg akarjuk változtatni a hívószámot.

- A [H- ] kijelzés azt a hívószámot kéri, amelyet az elsőként beírt portszámhoz tartozó hívószámhoz kell rendelni. A másodikként beírt portszám eléréséig a rendszer folyamatosan mindig 1-el növeli az aktuális portszámokhoz rendelt hívószámot.

A hívószám programozásánál beírt adatok bevitelénél nagy gonddal járjunk el, mivel rosszul dokumentált ill. rosszul elvégzett programozás nehezen kideríthető hibákat okozhat.

- 1. 5 / 004 / HÍVÓSZÁM MEGHATÁROZÁS

A hívószám programozás ellenőrzéséhez nagy segítséget nyújthat ez és a következő programozási pont. Itt egy adott portszámhoz a hozzárendelt hívószámot nézhetjük meg.

- A funkcióba lépés után a kijelzőn [P- ] felirat jelzi a vizsgálandó virtuális port számát.

- Érvényes portszám bevitele esetén néhány másodpercig megjelenik a [H- ] kijelzés után a port hívószáma.

- Nem létező vagy bármilyen tekintetben hibás portszám bevitele esetén [Err] jelzést kapunk.

- 1. 6 / 005 / PORTSZÁM MEGHATÁROZÁS

Ebben a funkcióban egy hívószámhoz kapcsolt virtuális portszámot kérhetünk le.

- A [H- ] kijelzés után a kérdéses hívószámot kell beírnunk.

- Érvényes vagy létező hívószám esetén néhány másodpercig kiírja a virtuális port számát, ellenkező esetben hibaüzenetet kapunk.

- 1. 7 / 006 / LAKÁSKÉSZÜLÉKEK TESZTELÉSE

Ez a program megkeresi felvett állapotú ill. esetlegesen kapcsolóhibás lakáskészülékeket. Természetesen a rendszer csak azokat a készülékeket találja meg, amelyik dekódere helyesen működik. A rendszer csak a működésből ki nem tiltott készülékeket teszteli.

A funkció indításakor a [Ch-] üzenet jelenik meg, majd folyamatosan a tesztelendő készülékek portszáma. Hibamentes esetben a teszt végén megjelenik az [Ar] felirat.

Hibás készülék esetén [Err] üzenet jelenik meg, amely után kiírja a hibás készülék portszámát.

- 1. 8 / 007 / PORTSZÁM TILTÁS PROGRAMOZÁS

A rendszer stabil, megbízható működéséhez legjobb beállítás az, ha csak azokat a portokat engedélyezzük, amelyekhez valóban lettek lakáskészülékek kapcsolva, és az összes többi portot kitiltjuk. Ezért gyárilag az összes port tiltva van. Ebben a programpontban lehetőleg csak azokat a portokat engedélyezzük, amelyeket valóban használni is szeretnénk.

- A funkció kiválasztása után [P-1] üzenet után adjuk meg azt a portszámot, amelytől kezdve állítani kívánjuk a tiltási értéket.

- Ezután a kijelzőn [P-2] üzenet jelenik meg, amelynél azt a utolsó portszámot kell beírni, ameddig tartson a tiltásprogramozás.

- Érvényes portszám meghatározása esetén [ - ] kijelzésekor kell a tiltás / engedélyezés kódot megadni, -0- beírása esetén engedélyezni, -1- beírása esetén pedig  tiltani fogja a portszámokkal kijelölt tartományt.

- 1. 9 / 008 / NYITÓKÓD ALAPÁLLAPOTBA ÁLLÍTÁSA

Ebben a programozási pontban alaphelyzetbe állíthatunk egy vagy több portszámhoz rendelt, gyárilag beállított nyitókódot.

- A funkcióba lépés után a kijelzőn [ - ] felirat látható, amelynél ha 1-et írunk be, az összes nyitókódot alaphelyzetbe állítja, míg 0 begépelése esetén [P-] üzenet után bekéri annak a portnak a számát, amelyhez tartozó nyitókódot kell visszaállítani.

- 1. 10 / 009 / NYITÓKÓD PROGRAMOZÁS

Ez a funkció lehetővé teszi egy adott portszámhoz tartozó nyitókód megváltoztatását a régi kód ismerete nélkül.

- A funkció kiválasztása után a [P-] üzenet mellett a rendszer az állítandó portszámot kéri be.

- Érvényes portszámbevitel után a kijelzőn [ - ] felirat jelenik meg, és a kijelző titkosítása mellett a rendszer bekéri az új 4 számjegyű nyitókódot.

- Újabb [ - ] üzenet megjelenése után pedig az előzőekhez hasonlóan megerősítést kér.

- Érvényes adatbevitelt és az új kód elraktározását [Ar] üzenet jelzi.

- 1. 11 / 010 / CSENGETÉSI HANGERŐ PROGRAMOZÁSA

Minden portszámhoz programozhatunk egy csengetési hangerőt, amely lehet hangos vagy halk. Gyárilag minden port a nagyobb hangerejű csengetésre van állítva, ami az esetek nagy többségénél megfelelőnek bizonyul. Azonban néhány esetben rendszerint kérik a halkabb csengetést. Erre ad megoldást ez a programozási pont.

- A funkció kiválasztása után [P-1] üzenet után adjuk meg azt a portszámot, amelytől kezdve állítani kívánjuk a csengetési hangerőt.

- Ezután a kijelzőn [P-2] üzenet jelenik meg, amelynél azt az utolsó portszámot kell beírni, ameddig tartson a programozás.

- Érvényes portszám meghatározás esetén [ - ] kijelzésekor kell a csengetés hangerősséget vezérlő kódot megadni. -0- beírása esetén halkabb, -1- beírása esetén pedig hangosabb csengetésre fogja programozni a kijelölt tartományt.

- 1. 12 / 011 / BILLENTYŰZET TIME-OUT IDŐ PROGRAMOZÁSA

- A funkcióba lépéskor a rendszer [1-] kijelzés után az aktuális értéket mutatja, amelynek érvényes tartománya 5-20. Ezt az értéket 0.2-vel szorozva adja másodpercben billentyűzet kezelés time-out idejét. Ekkor megváltoztathatjuk, illetve a régi értéket visszaírhatjuk. Ez az az idő, ameddig a rendszer két billentyűlenyomás között várakozik. Ezt az időt túllépve a rendszer kiértékeli a billentyűzet-pufferben levő kódot.

- 1. 13 / 099 / A RENDSZER ALAPÁLLAPOTBA ÁLLÍTÁSA

A rendszer viszonylagos bonyolultsága eredményezheti a programozó fonálvesztését, amely egy idő után teljesen lehetetlenné teszi a programozási feladat további folytatását. Ilyenkor célszerű ezt a programozási pontot lefuttatni, amelynek eredményeképpen a legtöbb programozható változó visszaáll a gyárilag beállított értékre.

Az alapállapotba állás 5 részfolyamat során történik meg:

- Az összes hívószám meg fog egyezni a hozzá kapcsolódó portszámmal.

- Minden portszámhoz rendelt nyitókód a gyárilag beállított értékre visszaáll.

- Minden port tiltva lesz.

- Az összes portszámhoz rendelt csengetési hangerő visszaáll hangos alapértékre.

- A szerelői kód, a zárnyitás jellemzői és minden egyéb idő paraméterek visszaállnak a gyárilag beállított alapértékre.

Mivel a rendszer programozása alapos odafigyelést igényel, ezért azt mindig bízzuk szakemberre. Azonban az ő programtervezését is nagyban segítheti egy programozási terv elkészítése. Ezt, ha lehet a későbbi szervizelési munka megkönnyítése érdekében is célszerű elvégezni.

- 2 RENDSZERPROGRAMOZÁSI LEÍRÁS

A rendszer telepítési címe: 			...................................................................................................

A központ gyári száma: 			........................................

A szerelői kód: 				........................................

Mágneszár nyitás meghúzási ideje: 		........................................

Megjegyzés:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Installálta: 	...............................................................

Dátum: 	...............................................................

- A RENDSZERBEN ELŐFORDULÓ HIBAJELENSÉGEK

- 1 A RENDSZER HIBAÜZENETEI

A rendszerben a központ illetve a kültéri egységek által detektált hibák okait és kifejezésük módját a következő táblázat foglalja össze.

| E-0 | Központi processzor hiba |
| --- | --- |
| E-1 | Kültéri egység processzor hiba |
| E-2 | Központi ROM hiba |
| E-3 | EEPROM hiba |
| E-4 | Központi egység adatátviteli hiba érzékelés |
| E-5 | Kültéri egység adatátviteli hiba érzékelés |
| E-6 | Billentyűzethiba -1 (Fénymátrixos billentyűzet esetén 1 infrasugár nyaláb hibájának jelzése) |
| E-7 | Billentyűzet hiba -2 (Fénymátrixos billentyűzet esetén 2 v. több infrasugár nyaláb hibájának jelzése) |
| E-8 | Telefon vonali hálózat zárlat jelzése, felvett állapotú hibás készülék |

- 2 A LAKÁSKÉSZÜLÉK HELYTELEN PROGRAMOZÁSÁBÓL ADÓDÓ HIBÁK

A készülékszám programozásánál nagy gondot kell fordítani arra, hogy csak a szükséges átkötéseket vágjuk át, és ne sértsünk meg más programozó vagy funkcionális átkötést!

Két készülék azonos számra való programozását is nagy gonddal próbáljuk elkerülni. Ilyen hiba esetén felcsengetéskor mindkét készülék csöngeni fog, és nem lehet nyitni a készülékről a kaput sem. A lakáskészülékek rossz programozását vékony huzal óvatos és precíz beforrasztásával javíthatjuk.

A 255 lakásig bővíthető

DIGIFON 2000 típusú DIGITÁLIS KAPUTELEFON

bemutatása

Lakáskészülék								Kapukészülék

Hangszóró

Kapunyitó							Lakásszám

gomb							  kijelző

Nyomógombok

Mikrofon               Névtábla

HASZNÁLATI UTASÍTÁS