## CANON 
PIXMA iP1200, iP1600, iP2200

##### Сброс кода ошибки переполнения отстойника - "памперса" осуществляется только программно

1. Качаем сервисную программу. 
DOWNLOAD Service Tool for Canon iP1200, 1600, 2200

2. Разархивируем скачанный архив.
Unzip downloaded file by WinZip.

3. Запускаем GeneralTool.exe
Run GeneralTool.exe

4. Выбираем USB порт принтера
Select the connected USB port number from USB PORT

5. Выбираем регион - жмем LOCK RELEASE и выбираем нужную модель в SET DESTINATION.
Click LOCK RELEASE, and select the applicable model name in SET DESTINATION

6. В секции CLEAR WASTE INK COUNTER выбираем MAIN или PLATEN счетчики, которые нужно сбросить. Если выбрать оба - будут сброшены оба.
In CLEAR WASTE INK COUNTER, select MAIN or PLATEN. The selected waste ink counter will be reset. MAIN resets the main waste ink counter, PLATEN resets the platen waste ink counter. 
If both the main and platen waste ink absorbers are replaced, reset both the main and platen waste ink counters.