Reset Samsung SCX 4623f

- Retire o cartucho de toner da impressora e desconecte o cabo usb da impressora.

- Desligue a impressora.

- Ativar a impressora segurando o botão “Stop”.

- Vemos modo Download.

- Clique novamente parar “Stop”.

- Espere aparecer imagem1.

- Conecte a impressora via cabo USB no Computador.

- Aguarde até aparecer na tela do computador a seguinte mensagem “Um novo equipamento está instalado e pronto para trabalhar”.

- Clique no arquivo “dwnl4600” para executa-lo.

- A impressora será reiniciada.

- Pronto, no relatório de contagem de páginas deve trazer as seguintes informações – o restante de 100% e de recursos 2.5K.

- Não haverá necessidade de repetir os procedimentos, pois toda vez que a impressora for desligada ela retornará novamente com esta contagem de páginas.