scx-4300 firmware upgrade (pl. from 1.23fix to 1.13fix)

Samsung SCX-4300

manufactured: 2010 MAY

firmware: 1.23

==== I./ firmware ====

- indítsd el a Reset SCX4300 1.23.exe file-t

- press install

1. start - futtatás - cmd

2. cd c:\scx4300fw123  (enter)

3. fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd (video)

fix4300.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd (leírás)

4. szervíz menü: "MENÜ" - "COPY" - "<" - ">" - "MENÜ" - ">" - "MENÜ"

5. Select Data Setup > Flash Upgrade > Local

6. a nyomtató a követlkezőt írja: Data Receiving (adatokra vár)

7. usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.23_Fact_romdl.hd (enter)

FLASH IS ERASING

FLASH PROGRAMMING

Checksumming

DOWNLOAD OK

Warming UP Please wait..

==== II./ számlálókat nullázni: ====

1. szervíz menü: "MENÜ" - "COPY" - "<" - ">" - "MENÜ" - ">" - "MENÜ"

2. OK (belépünk a Data Setup-ba)

3. >  (kiválasztjuk a Clear Counte opciót)

4. OK (jóváhagyjuk a Clear Counter opciót)

5. OK (jóváhagyjuk a nyelvi beállítást)

Warming UP Please wait..

számlálók törölve

nyomtató melegít

kész!