| Canon pixma ip3000 waste ink counter reset | Beállítások |  |
| --- | --- | --- |

Téma nyomkövetése

Küldés e-mailben

Téma nyomtatása

Töltsd le / nyomtasd ki a témát

Fórum nyomkövetése

Megjelenítési módok

Váltás: Kivonat

Alapértelmezett

Váltás: Lineáris

| leskop | 2006. szeptember 21. 9:33 Üzenet #1 |
| --- | --- |
| Új vendég Fórumtag Üzenetek: 5 Csatlakozott: 2005.02.08. | Tudja valaki, hogyan lehet nullázni az ip3000-mél a waste ink conter-t? ip1500-hozh van egy kis program generaltool, de sajnos a 3000-hez nem találok. Peter |

Teljes szerkesztés

Gyors szerkesztés

| leskop | 2006. szeptember 21. 11:58 Üzenet #2 |
| --- | --- |
| Új vendég Fórumtag Üzenetek: 5 Csatlakozott: 2005.02.08. | Esetleg ezt le tudja valaki fordítani magyaarra: ++++++++++ Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA iP3000 above, 1. Turn off printer 2. Hold down Resume button and press Power button. 3. Keep holding down Power button and let Resume button go. 4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go. 5. Green lights will flash and then stop blinking. 6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times. 7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more. 8. Your printer should respond as normal. +++++++++ |

Teljes szerkesztés

Gyors szerkesztés

| kfx | 2006. szeptember 21. 15:03 Üzenet #3 |
| --- | --- |
| Törzstag Fórumtag Üzenetek: 322 Csatlakozott: 2005.05.11. Lakhely: Csongrád | 1. Kapcsold ki a nyomtatót 2.Tartsd nyomva a "Resume" gombot, majd nyomd meg a "Power" gombot. 3.Tartsd nyomva a "Power"-t, majd engedd el a "Resume"-ot 4.Nyomd meg a Resume gombot kétszer, majd engedd el mindkettőt. 5.A zöld lámpák villogni fognak, majd abbahagyják. 6.Amikor a zöld lámpák folyamatosan világítanak, nyomd meg a "Resume" gombot 4x. 7.Nyomd meg a "Power"-t, ekkor a nyomtató ki kapcsol, ha nem kapcsol ki, nyomd meg még egyszer a "Power"-t. 8. A nyomtató most már újra normálisan működik. Remélem jó -------------------- A világban az a legérthetetlenebb, hogy megérthető. |

Teljes szerkesztés

Gyors szerkesztés

| BadBoyz | 2007. április 27. 7:49 Üzenet #4 |
| --- | --- |
| Új vendég Fórumtag Üzenetek: 2 Csatlakozott: 2007.04.27. | Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Egy Canon IP2200-ről lenne szó. A hulladéktinta gyűjtője megtelt... szöveget írja ki. Már megpróbáltam a szervíz kódot amit itt találtam, de hiba továbbra is fent áll, nem enged be a szervíz menübe. Ezt próbáltam: "1. Kapcsold ki a nyomtatót 2.Tartsd nyomva a "Resume" gombot, majd nyomd meg a "Power" gombot. 3.Tartsd nyomva a "Power"-t, majd engedd el a "Resume"-ot 4.Nyomd meg a Resume gombot kétszer, majd engedd el mindkettőt. 5.A zöld lámpák villogni fognak, majd abbahagyják. 6.Amikor a zöld lámpák folyamatosan világítanak, nyomd meg a "Resume" gombot 4x. 7.Nyomd meg a "Power"-t, ekkor a nyomtató ki kapcsol, ha nem kapcsol ki, nyomd meg még egyszer a "Power"-t. 8. A nyomtató most már újra normálisan működik." A nyomtató nem áll már alap helyzetbe, azzonal hibát jelez. Tud valaki valami megoldást rá??? THX! |

Teljes szerkesztés

Gyors szerkesztés

| BadBoyz | 2007. április 27. 8:01 Üzenet #5 |
| --- | --- |
| Új vendég Fórumtag Üzenetek: 2 Csatlakozott: 2007.04.27. | Hi all! Nem kell kösz! Megoldottam!!! 1. Húzd ki a nyomtató táp kábelét. 2. Tartsd nyomva a POWER gombot. 3. Dugd vissza a tápkábelt mialatt nyomod a POWER gombot 4. Nyomd meg 4x RESUME gombot, és engedd ell mind 2 gombot. 5. Nyomd meg a POWER gombot 6. És a nyomtató múködik Sok szerencsét! |

Teljes szerkesztés

Gyors szerkesztés

| neozone82 | 2007. május 1. 14:22 Üzenet #6 |
| --- | --- |
| Új vendég Fórumtag Üzenetek: 1 Csatlakozott: 2007.05.01. |  |