T166S

HD501LJ

T166 SATA sorozat Kapacitás: 500 GB Interfész: SATA II 3.0 Gbps Puffermemória: 8 MB

500 GB kapacitás SATA 3.0 II Gbps interfész Folyadékcsapágyas technológia ATA biztonsági mód ATA SMART technológia ATA SMART önteszt ATA automatikus zajkezelés ATA 48 bites címzés Adaptív hibajavító algoritmus NoiseGuard™ SilentSeek™ ImpactGuard ™ (1MB = 1,000,000 Byte. 1GB = 1,000,000,000 Byte)

| Modell kód |  |  | HD501LJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Meghajtó konfiguráció | Interfész |  | Serial ATA II 3.0Gbps |
|  | Puffer DRAM méret |  | 16 Mbytes |
|  | Byte per szektor |  | 512 |
| Teljesítmény | Elérési idő (átlagos) | Sávtól sávig | 0.8 ms |
|  |  | Átlagos | 8.9 ms |
|  |  | Teljes lemez | 18 ms |
|  |  | Átlagos várakozási idő | 4.17 ms |
|  |  | Forgási sebesség | 7,200 rpm |
|  | Adatátvitel | Lemez-Puffer (min/max) | 135 Mbit/sec |
|  |  | Puffer-PC (max) | 300 MB/sec |
|  |  | Indulási idő (átlagos, bekapcsolástól készenlétig) | 10 sec |
| Megbízhatóság | Nem javítható olvasási hiba |  | 1 szektor 10^14 biten |
|  | Meghibásodások közötti átlagos időtartam (üzemóra) |  | 600,000 POH |
|  | Start/stop ciklus |  | 50000 |
|  | Tervezett élettartam |  | 5 év |
| Zaj | Nyugalmi |  | 2.3 Bel |
|  | Véletlenszerű írás/olvasás |  | 2.7 Bel |
| Ütés- és rázkódástűrés | Hőmérséklet | Működési | 0 ~ 60°C |
|  |  | Tárolási | -40 ~70°C |
|  |  | Hőgradiens (max.) | 20°C/hr |
|  | Páratartalom | Működési | 5 ~ 90 % |
|  |  | Tárolási | 5 ~ 95 % |
|  | Lineáris ütés (1/2 színuszhullám) | Működési, 2ms | 63 G |
|  |  | Tárolási, 1ms | 350 G |
|  | Vibráció | Működési (5-300-5 Hz) | 1.0 Go-p |
|  |  | Tárolási (5-500-5 Hz) | 8.0 Go-p |
|  | Magasság (tszf) | Működési | -300 to 3 000 m |
|  |  | Tárolási | -300 to 12 000 m |
| Fogyasztás | Feszültség |  | +5V±5%,+12V±10% |
|  | Felpörgetés (max.) |  | 2.0 A |
|  | Sávon belüli írás/olvasás |  | 8.0 W |
|  | Véletlenszerű keresés |  | 9.5 W |
|  | Nyugalmi |  | 6.5 W |
|  | Készenléti |  | 1,5/1,0 W |
|  | Alvó mód |  | 0,5/1,0 W |
| Fizikai paraméterek | Magasság |  | 26.10 mm |
|  | Szélesség |  | 147.00 mm |
|  | Mélység |  | 101.60 mm |
|  | Tömeg |  | 509 g |